#flash_init

#del flash:config.text

#del flash:vlan.dat

#boot

#conf t

#vlan 10

#name Ruang-Manager

#ex

Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 / Ruang-Karyawan

#int fa0/1

#switchport mode access

#switchport access vlan 10

#ex

Masuk ke interface fa0/2 dan fa0/3 secara bersamaan dengan command:

#int range fa0/2 - 3

#switchport mode access

#switchport access vlan 20

Setting interface yang menuju switch lt.2 menjadi trunk

#int fa0/4

#switchport mode trunk

Lihat interface trunk dengan command:

Switch-Lt1(config)#do show interfaces trunk